# MGICLab-FZ200K Pro 超低温自动化样本存储系统

产品说明书
版本：1.0
文档编号：H-020-001600-00

# 1 安全

## 1.1 通用安全

请操作者在使用本设备前，仔细阅读本说明书。如不按照说明操作，则将会导致死亡或严重伤害。

根据现场情况，在安装区域提前准备地板保护方案。

## 1.2 电气安全

本设备使用 220V 交流电源。请确保电源插座接地良好。切记在潮湿环境中操作设备。

# 2 仪器概述

## 2.1 适用范围

本设备适用于生物样本的低温自动化存储。相较于传统冰箱，用户存取样本不再需要打开冰箱大门。

## 2.2 工作原理

本设备通过电脑连接的可在低温下正常工作的扫码器、相机等识别模组，实现样本的自动识别与存取。制冷系统如此循环，实现制冷效果。

## 2.3 技术规格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 外尺寸（W×D×H，mm） | 1300×850×1950 |
| 功率（W） | 1800 |
| 重量 | 380 kg |
| 工作温度 | -20℃ ~ -80℃ |
| 样本容量 | 96 个冻存盒（7680 个冻存管） |

# 3 操作说明

## 3.1 开机与登录

1. 打开设备电源开关。

2. 等待系统自检完成。

3. 在登录界面输入用户名和密码。

4. 点击【登录】按钮，进入主界面。

5. 确认系统时间是否正确。

## 3.2 运行实验

1. 在主页面上，点击【新建实验】。

2. 根据现场需要，选择实验类型。

3. 配置实验参数，点击【开始】。

4. 系统自动执行实验流程。

5. 实验完成后，系统自动生成报告。

注意：如本说明书未覆盖您需要的信息，请联系本公司咨询后再进行操作。

# 4 仪器维护与保养

## 4.1 日常维护

• 每日检查设备运行状态。

• 每周清洁设备表面。

• 每月检查制冷系统。

• 每季度校准温度传感器。

## 4.2 故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备无法启动 | 电源未接通 | 检查电源线连接 |
| 温度异常 | 制冷系统故障 | 联系售后服务 |
| 扫码失败 | 扫码器脏污 | 清洁扫码器镜头 |
| 噪音过大 | 风扇故障 | 联系售后服务 |

# 5 附录

## 5.1 制造商信息

深圳华大智造科技股份有限公司
地址：深圳市盐田区北山街道146号北山工业区11栋2楼
电话：4000-688-114
邮箱：MGI-service@mgi-tech.com
网址：www.mgi-tech.com

正常使用期限：10 年